# СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Анализ требований к библиотеке объектов

1.1. Типовые элементы учебных сцен для отработки навыков управления АНПА

1.2. Анализ существующих объектов в базовой поставке MUR IDE

1.3. Номенклатура объектов библиотеки и их функциональное назначение

1.4. Выбор цветовой гаммы с учётом видимости в подводной среде

1.5. Оптимальные размеры объектов для масштаба сцен

2. Проектирование библиотеки объектов

2.1. Классификация объектов по функциональным группам

2.2. Проектирование простых объектов

2.3. Проектирование составных объектов

2.4. Система цветового кодирования

3. Реализация библиотеки объектов

3.1. Интерфейс редактора сцен и библиотека примитивов

3.2. Создание простых объектов

3.3. Создание составных объектов

3.4. Элементы рельефа

3.5. Составные сцены-примеры

3.6. Сохранение и систематизация файлов

3.7. Документирование библиотеки

4. Тестирование и апробация библиотеки

4.1. Проверка отображения каждого объекта

4.2. Тестовая сцена из объектов разных групп

4.3. Запуск аппарата в тестовой сцене

4.4. Оценка читаемости с разных ракурсов

4.5. Корректировка размеров и цветов

Заключение

Список сокращений

Список использованных источников

Приложение А. Каталог объектов библиотеки

Приложение Б. Инструкция по использованию библиотеки

Приложение В. Примеры сборки учебных сцен

# ВВЕДЕНИЕ

Обучение операторов и разработчиков программ для автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА) опирается на повторяемые учебные полигоны: маркеры маршрута, препятствия, разметку и фоновые объекты. Если каждый раз собирать сцену заново в универсальном 3D-редакторе, на подготовку одного занятия уходит слишком много времени. Набор простых объектов одинаковых размеров и цветов упрощает сборку сцен и выравнивает условия для разных групп [1].

В составе MUR IDE используется симулятор с программированием на Python, моделью MiddleAUV и визуализацией подводной среды [2]. Сцены сохраняются в формате .mur_scene (ZIP-архив с XML Urho3D и Config.json) и открываются в симуляторе для проверки ориентиров и отработки управления [3]. Для курсового проекта основным инструментом моделирования выбран встроенный редактор сцен: в нём из примитивов собираются объекты и сохраняются на диск.

Актуальность темы связана с тем, что в поставке симулятора уже есть цельные демо-полигоны, но нет отдельных «кирпичиков» — маркеров, стоек, линий разметки, которые можно быстро переставить под новую тему лабораторной (маршрут, препятствия, навигация по разметке).

Цель работы — создание библиотеки простых 3D-объектов (маркеров, препятствий, разметки, рельефа и составных моделей) в редакторе сцен MUR IDE для ускоренной сборки учебных полигонов.

Задачи работы:

проанализировать типовые элементы учебных сцен и объекты базовой поставки симулятора;

спроектировать номенклатуру, цветовое кодирование и размеры (не менее 12–15 объектов);

реализовать объекты, сохранить в отдельные файлы и разложить по папкам;

подготовить каталог, таблицу цветов и размеров, инструкцию по импорту;

собрать 2–3 примера полигонов и проверить их в симуляторе.

Объект исследования — средства конструирования учебных 3D-сцен в симуляторе подводной робототехники.

Предмет исследования — библиотека стандартизированных геометрических объектов для MUR IDE.

В работе применялись анализ технического задания и штатных сцен симулятора, проектирование габаритов, моделирование в Urho3D Editor, автоматическая упаковка .mur_scene скриптом Python и проверка в mur_simulator.

# 1. АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К БИБЛИОТЕКЕ ОБЪЕКТОВ

В разделе 1 рассмотрены типовые элементы учебных полигонов, состав сцен из базовой поставки MUR IDE, выбранная номенклатура из 22 объектов, а также согласованные цвета и размеры с учётом масштаба сцены и габаритов MiddleAUV. Полученные данные использованы при проектировании (глава 2) и реализации (глава 3).

## 1.1. Типовые элементы учебных сцен для отработки навыков управления АНПА

Учебный полигон в симуляторе воспроизводит бассейн или испытательный центр. На первых занятиях отрабатываются простые режимы движения аппарата. Обычно в сцену включают:

движение по маркерам — обход цепочки ориентиров (старт, промежуточные точки, финиш); типовая формулировка задания: пройти от красного куба к зелёной сфере через жёлтый, синий и оранжевый маркеры;

облёт препятствий — стойки, балки, ворота, угловые конструкции; требуется выдержать дистанцию и выбрать обход;

следование разметке — линии трассы, зоны старта и финиша, нумерация точек;

ориентирование на фоне — камни, «растительность», элементы затонувших конструкций.

Предъявляемые к объектам требования: узнаваемость с камеры аппарата и при управлении с клавиатуры, контрастный цвет, размеры порядка габаритов MiddleAUV (0,5×0,5×0,3 м). Слишком мелкий маркер плохо виден в кадре; слишком громоздкое препятствие без коллизии всё равно мешает ориентироваться — в ТЗ поэтому зафиксированы ориентировочные размеры.

## 1.2. Анализ существующих объектов в базовой поставке MUR IDE

Просмотрены готовые сцены в mur_simulator/resources/scenes/:

SimpleMission — базовая миссия с бассейном и аппаратом;

OnePinger, FivePingers — сцены с маяками Pinger_0…Pinger_4 (задания с гидрофоном);

Banners — декоративные баннеры.

В типовой сцене есть дно бассейна, освещение, туман воды; MiddleAUV подставляется симулятором при загрузке; дополнительно — маяки, баннеры и другие объекты под конкретную лабораторную.

Удобно то, что уже настроены вода, свет и формат .mur_scene, а материалы Objects/Colors подходят для PBR-отрисовки. Не хватает именно набора отдельных файлов — маркеров, препятствий, разметки — которые можно переносить в новую сцену без разборки целого демо-уровня. Отсюда решение собрать дополнительную библиотеку на примитивах Urho3D (куб, сфера, цилиндр, конус, плоскость) с теми же материалами Materials/Objects/Colors/ в каталоге KURS2/MUR_Object_Library/.

## 1.3. Номенклатура объектов библиотеки и их функциональное назначение

По группам из ТЗ («маркеры», «препятствия», «навигация», «рельеф», «составные объекты») составлен перечень из 22 позиций при требовании не менее 12–15:

Группа Markers (8) — старт, финиш, waypoint разных цветов, стрелка, маркер глубины.

Группа Obstacles (5) — стойка, балка, ворота, угол, лабиринт.

Группа Navigation (5) — линия трассы, зоны старта и финиша, цифра, буй.

Группа Terrain (3) — камень, растительность, труба.

Группа Composite (2) — опора, упрощённый «затонувший» объект.

Каждая позиция — один файл .mur_scene, как требует ТЗ о модульности. Имена файлов и описания приведены в приложении А и в MUR_Object_Library/docs/CATALOG.md.

## 1.4. Выбор цветовой гаммы с учётом видимости в подводной среде

В учебной сцене цвет несёт смысл: старт, финиш, опасная зона, разрешённый участок. В MUR IDE вода снижает насыщенность; на глубине красный теряет контраст сильнее других оттенков [4, 5]. Для всей библиотеки принята одна схема:

Красный — старт, опасность, ограничение.

Зелёный — финиш, разрешение, зона старта.

Жёлтый, синий, оранжевый, фиолетовый — промежуточные точки (попарно различимы).

Generic (белый/нейтральный) — линии разметки без значения «стоп/можно».

Серый, чёрный, коричневый — камни и фон.

Циан — буи и акценты.

Подключались готовые материалы mur_simulator/resources/Data/Materials/Objects/Colors/*.xml, чтобы объект в редакторе и в симуляторе выглядел одинаково.

## 1.5. Оптимальные размеры объектов для масштаба сцен

Масштаб полигона принят 1:10…1:20 (как в ТЗ). За ориентир взяты размеры MiddleAUV (~0,5×0,5×0,3 м): маркер должен быть заметен рядом с корпусом, стойка — выше аппарата, проём ворот — шире корпуса.

Основные габариты:

Маркер старта/финиша — 0,5 м (куб или сфера).

Промежуточный маркер — Ø 0,35 м, высота 0,5 м.

Стойка — 2,0–2,5 м.

Ворота — проём 2,5 м, стойки Ø 0,2 м.

Стрелка — основание 1,0×0,2×0,1 м, наконечник 0,4×0,4×0,1 м.

Линия трассы — до 6 м длиной, толщина 0,03–0,15 м.

Полная таблица — MUR_Object_Library/docs/COLORS_AND_SIZES.md.

# 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕКИ ОБЪЕКТОВ

После анализа требований была заложена структура каталогов, рассчитаны размеры простых и составных моделей и закреплена цветовая схема. Проектные решения принимались до массового сохранения .mur_scene, чтобы объекты одной группы не «плавали» по масштабу.

## 2.1. Классификация объектов по функциональным группам

Деление идёт по назначению, а не по типу примитива: тот же цилиндр может быть waypoint или стойкой — отличаются высота, цвет и имя файла.

Структура каталогов:

MUR_Object_Library/

Markers/

Obstacles/

Navigation/

Terrain/

Composite/

Examples/

docs/

tools/

Файл объекта — имя.mur_scene (ZIP: Config.json, version; XML-сцена). Геометрия собрана под узлом LibraryObject — так проще находить объект при копировании в другую сцену.

## 2.2. Проектирование простых объектов

Простой объект — один примитив и один материал; его удобно править вручную в редакторе или пересобирать скриптом build_library.py.

Примеры:

куб 0,5³ м, Red — старт;

сфера Ø 0,5 м, Green — финиш (форма отличается от старта);

цилиндр Ø 0,35 м, h 0,5 м — waypoint;

Box 6×0,03×0,15 м — линия трассы;

плоскость 2×2 м — зона старта/финиша.

На плакате А4 (рис. 2.1) планируется привести эскизы с размерами и осью Y вверх (Urho3D).

Рисунок 2.1 – Эскизы простых маркеров (куб, сфера, цилиндр) с размерами.

## 2.3. Проектирование составных объектов

Составные модели — несколько примитивов под общим LibraryObject, без объединения в один меш. Зафиксированы размеры частей и их взаимное положение:

Стрелка — два Box: 1,0×0,2×0,1 м и 0,4×0,4×0,1 м.

Ворота — два цилиндра (h=2 м, Ø 0,2 м) и перекладина 2,5 м.

Маркер глубины — стойка и три перекладины разного цвета по высоте.

Цифра 1 — вертикальный Box, h=1 м, толщина 0,1 м (задел под цифры 0–9).

Лабиринт — четыре стены Box, h≈1,8 м.

Рисунок 2.2 – Эскиз ворот и стрелки-указателя.

## 2.4. Система цветового кодирования

Цвет материала привязан к роли объекта (см. п. 1.4). Сводная таблица «группа — цвет — файл» включена в docs/COLORS_AND_SIZES.md и приложение А.

На одном объекте допускается несколько материалов (маркер глубины: циан, красный, жёлтый, зелёный на кольцах), если смыслы не смешиваются — например, красный на таком объекте не обозначает «финиш».

При сборке полигона разумно не дублировать на соседних точках один и тот же цвет waypoint и держать один красный старт и один зелёный финиш на основном маршруте.

# 3. РЕАЛИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕКИ ОБЪЕКТОВ

В главе 3 описано, как объекты были получены в редакторе Urho3D, упакованы в .mur_scene, разложены по папкам и сопровождены документацией. Параметры совпадают с проектом (глава 2).

## 3.1. Интерфейс редактора сцен и библиотека примитивов

Моделирование велось в Urho3D Editor (Urho3D/bin/Editor.sh). Использовались:

Create → Builtin object (Box, Sphere, Cylinder, Cone, Plane);

Move / Rotate / Scale;

Hierarchy и вложенные узлы;

материалы Materials/Objects/Colors/...;

сохранение сцены в XML.

Запуск из каталога библиотеки:

cd KURS2/MUR_Object_Library

./tools/start_editor.sh

Рисунок 3.1 – Редактор сцен: иерархия и Create → Builtin object (скриншот при оформлении).

Чтобы не собирать 22 файла вручную, написан tools/build_library.py: он формирует XML как в редакторе, добавляет свет, зону и дно, упаковывает .mur_scene с Config.json (version: 1.0). Отдельный объект при необходимости правится в редакторе, затем каталог пересобирается: python3 tools/build_library.py.

## 3.2. Создание простых объектов

Типовая последовательность в редакторе: новая сцена, примитив, Scale, Material, имя узла, сохранение XML; в проекте упаковку выполняет скрипт.

Созданы, в частности:

Markers/marker_start_red.mur_scene — Box 0,5 м, Red.

Markers/marker_finish_green.mur_scene — Sphere 0,5 м, Green.

Markers/marker_waypoint_yellow.mur_scene — Cylinder, Yellow.

Navigation/nav_track_line_white.mur_scene — Box 6×0,03×0,15 м, Generic.

В каждом файле есть LibraryObject и минимальное окружение бассейна — сцену можно сразу открыть в симуляторе.

## 3.3. Создание составных объектов

Составные модели собирались из нескольких примитивов с выравниванием по координатам; в build_library.py заданы те же координаты.

Markers/marker_direction_arrow.mur_scene

Obstacles/obstacle_gate.mur_scene

Markers/marker_depth_pole.mur_scene

Obstacles/obstacle_corner_L.mur_scene

Obstacles/obstacle_maze_walls.mur_scene

Composite/composite_wreck_simple.mur_scene

Рисунок 3.2 – Ворота: три примитива до группировки.

Рисунок 3.3 – Ворота в симуляторе.

## 3.4. Создание элементов рельефа

Рельеф не входит в логику «старт — финиш», но задаёт фон полигона:

Terrain/terrain_rock_gray.mur_scene — сфера с разным масштабом по осям.

Terrain/terrain_plant_cone.mur_scene — зелёный конус.

Terrain/terrain_pipe_straight.mur_scene — цилиндр-труба.

Цвета приглушённые, чтобы не спорить с маркерами маршрута.

## 3.5. Создание составных сцен-примеров

В Examples/ подготовлены три полигона (по ТЗ — 2–3 примера):

1. example_markers_course.mur_scene — старт, три waypoint, финиш, линия.

2. example_obstacle_lane.mur_scene — стойка, балка, ворота.

3. example_navigation_track.mur_scene — разметка, зоны, буй.

Координаты и назначение — приложение В.

## 3.6. Сохранение и систематизация файлов

Имена: латиница, snake_case, префикс группы (marker_, obstacle_, nav_, terrain_, composite_).

Пересборка:

cd KURS2/MUR_Object_Library

python3 tools/build_library.py

## 3.7. Документирование библиотеки

К сценам приложены: каталог (приложение А), COLORS_AND_SIZES.md, инструкция (приложение Б), README.md в корне библиотеки — по пунктам ТЗ о сопровождении.

# 4. ТЕСТИРОВАНИЕ И АПРОБАЦИЯ БИБЛИОТЕКИ

Библиотеку проверяли в mur_simulator на macOS: по отдельности загружали каждый .mur_scene, затем пример полигона с маркерами, управляли MiddleAUV с клавиатуры и смотрели объекты с разных ракурсов. Нужно было убедиться, что сцены открываются и ориентиры читаются в условиях, близких к учебным.

## 4.1. Проверка отображения каждого объекта

Условия: симулятор из репозитория, окно по умолчанию, штатный туман воды.

Ход проверки:

1. ./start_simulator из корня репозитория.

2. Scene → Open — по очереди все .mur_scene из Markers, Obstacles, Navigation, Terrain, Composite.

3. Осмотр: объект на дне, цвет по материалу, нет «чёрных» моделей, Config.json без ошибки версии.

Все 22 файла открылись, геометрия и материалы отображались нормально.

Рисунок 4.1 – Стартовый маркер в симуляторе.

Рисунок 4.2 – Ворота в симуляторе.

## 4.2. Создание тестовой сцены из объектов разных групп

Открывали Examples/example_markers_course.mur_scene (Markers + Navigation). Маркеры и линия лежат в одной системе координат; при виде сверху виден порядок waypoint вдоль оси.

## 4.3. Запуск аппарата в тестовой сцене

1. Загружена example_markers_course.mur_scene.

2. Включён Remote mode.

3. MiddleAUV управлялся с клавиатуры (W/A/S/D — горизонталь, Q/E — глубина).

4. Выполнен проход от старта к финишу вдоль маркеров.

Аппарат не «застревал» в маркерах: у примитивов коллизии не заданы, они служат только ориентирами. Для заданий на точный облёт коллизии можно добавить позже в редакторе.

## 4.4. Оценка читаемости с разных ракурсов и расстояний

Оценка носила субъективный характер, с трёх точек:

Спереди (как с камеры аппарата) — цвета различимы; жёлтый и зелёный на дистанции читались лучше красного.

Сверху — видна линия и порядок waypoint.

Сбоку — стойки и ворота отделяются от серого дна.

Размеры из п. 1.5 для начального курса признаны достаточными. Для «глубоких» сцен в COLORS_AND_SIZES.md записана рекомендация дублировать важные маркеры жёлтым или белым.

## 4.5. Корректировка размеров и цветов

Заметных расхождений с проектом не было, таблицу размеров не меняли. В методические пометки добавлено: на глубине лучше не опираться только на красный; серый камень не ставить сразу за красным стартом — падает контраст.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В курсовом проекте собрана библиотека из 22 простых 3D-объектов для учебных сцен MUR IDE. Объекты сгруппированы в Markers, Obstacles, Navigation, Terrain и Composite, созданы из примитивов Urho3D и сохранены в .mur_scene.

Были проанализированы типовые полигоны и штатные сцены симулятора; спроектированы номенклатура, цвета и габариты; выполнена реализация в редакторе и скриптом build_library.py; оформлены каталог, таблица размеров и инструкция; в Examples/ лежат три примера полигонов. Проверка в mur_simulator показала, что файлы открываются, а MiddleAUV можно провести вдоль маркерного маршрута.

Библиотеку можно использовать для быстрой сборки новых лабораторных без повторного моделирования кубов и цилиндров. В перспективе имеет смысл дополнить цифры 0–9, отводы труб 45°/90°, текстуры, мигание маркеров и коллизии для заданий на облёт.

# СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АНПА — автономный необитаемый подводный аппарат.

MUR IDE — среда разработки для аппаратов MUR.

3D — трёхмерная графика.

PBR — физически корректный рендеринг (Physically Based Rendering).

XML — расширяемый язык разметки.

ТЗ — техническое задание.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Caccia, M. Autonomous underwater vehicles for scientific exploration / M. Caccia // Annual Reviews in Control. — 2016. — Vol. 42. — P. 131–145.

2. MUR Project [Электронный ресурс]. — URL: https://murproject.com/ (дата обращения: 24.05.2026).

3. Репозиторий MUR на GitHub [Электронный ресурс]. — URL: https://github.com/murproject (дата обращения: 24.05.2026).

4. Задание на курсовой проект: «Создание библиотеки простых 3D-объектов для учебных сцен в симуляторе MUR IDE». — БрГТУ, 2026.

5. Методические рекомендации к набору MiddleAUV [Электронный ресурс]. — URL: https://murproject.com/ (дата обращения: 24.05.2026).

6. Документация Urho3D: Scene and Node [Электронный ресурс]. — URL: https://urho3d.io/documentation/ (дата обращения: 24.05.2026).

7. Wiki MUR Project: сборка MUR IDE [Электронный ресурс]. — URL: https://wiki.murproject.com/ (дата обращения: 24.05.2026).

8. Примеры сцен симулятора MUR IDE: mur_simulator/resources/scenes/.

9. Каталог объектов библиотеки (приложение А настоящей записки).

10. MiddleAUV — учебный автономный подводный аппарат [Электронный ресурс]. — URL: https://robocenter.net/goods/kit/middleauv/ (дата обращения: 24.05.2026).