# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БИБЛИОТЕКИ

1. Назначение

В каталоге MUR_Object_Library собраны готовые 3D-объекты для учебных полигонов в симуляторе MUR IDE. Каждый объект — отдельный файл .mur_scene.

2. Требования

Собранный mur_simulator и при необходимости MUR IDE (см. RUNBOOK.md в корне репозитория).

Опционально: редактор сцен Urho3D/bin/Editor.sh для правки объектов.

3. Просмотр одного объекта

1. Из корня репозитория запускается симулятор: ./start_simulator

2. В меню выбирается Scene → Open (Ctrl+O).

3. Указывается файл, например:

KURS2/MUR_Object_Library/Markers/marker_start_red.mur_scene

4. Проверяется, что объект виден на дне бассейна.

4. Копирование объекта в новую сцену

Способ А — через редактор сцен

1. Запуск редактора:

cd KURS2/MUR_Object_Library

./tools/start_editor.sh

2. Распаковка архива объекта:

unzip -d /tmp/obj Markers/marker_start_red.mur_scene

3. В редакторе: File → Load scene или Load node as replicated — файл /tmp/obj/marker_start_red.xml.

4. Выделяется узел LibraryObject с дочерними элементами.

5. Edit → Copy node; в целевой сцене — Paste.

6. Позиция и ориентация задаются Move, Scale, Rotate.

7. File → Save scene as — сохранение XML.

Способ Б — упаковка новой сцены

В каталоге со сценой:

echo '{"version": 1.0}' > Config.json

zip -r my_polygon.mur_scene Config.json my_polygon.xml

Готовый my_polygon.mur_scene открывается в симуляторе.

5. Группировка составных объектов

1. Добавляются примитивы: Create → Builtin object.

2. Назначаются материалы Materials/Objects/Colors/...

3. Узлы сводятся под родителем LibraryObject.

4. Сцена сохраняется как один .mur_scene.

6. Готовые учебные полигоны

Examples/example_markers_course.mur_scene — курс маркеров.

Examples/example_obstacle_lane.mur_scene — полоса препятствий.

Examples/example_navigation_track.mur_scene — трасса с разметкой.

7. Телеуправление аппаратом для проверки

1. В симуляторе открывается учебная сцена.

2. Включается Remote mode.

3. Управление: W, A, S, D — горизонталь; Q, E — глубина; Z, X — дополнительные оси (зависит от сборки).

8. Пересборка библиотеки из исходников

cd KURS2/MUR_Object_Library

python3 tools/build_library.py

9. Устранение неполадок

Сцена не открывается — проверяется версия симулятора и Config.json (version: 1.0).

Объект чёрный — проверяется путь к материалу Materials/Objects/Colors/...

Аппарат не реагирует — должен быть включён Remote mode.

Редактор не запускается — требуется собранный Urho3D, наличие Urho3D/bin/Urho3DPlayer.

Подробности: MUR_Object_Library/README.md.