# ПРИЛОЖЕНИЕ А

# СОДЕРЖАНИЕ

Требования и подготовка среды

Запуск миссии и режим Remote mode

Файл путевых точек waypoints.csv

Параметры миссии и настройка одометрии

Логирование и визуализация

Устранение неполадок

1. Требования и подготовка среды

Требования:

Операционная система — Windows 10/11 (64 bit) или иная, поддерживаемая установщиком MUR IDE.

На компьютере должны быть установлены MUR IDE и компоненты среды для выполнения сценариев на Python.

Свободное место на диске — порядка 100 МБ и выше для среды, логов и графиков.

Пошаговая подготовка:

Установите и запустите MUR IDE.

Откройте сцену с аппаратом MiddleAUV (стандартный учебный сценарий).

Скопируйте каталог проекта миссии (waypoint_mission и все модули .py, файл waypoints.csv) в каталог примеров или откройте папку mur_ide/resources/examples/waypoint_mission в среде разработки.

Убедитесь, что основной скрипт называется waypoint_mission.py и находится в одной папке с waypoints.py, navigation.py, control.py, logger_module.py, odometry.py, visualize.py.

2. Запуск миссии и режим Remote mode

Запустите симулятор MUR IDE и откройте сцену с аппаратом.

В окне симулятора включите режим удалённого управления Remote mode (пункт меню или сочетание клавиш по документации среды, например Ctrl+M). Без этого команды set_motor_power из pymurapi не воздействуют на модель.

В MUR IDE откройте проект с файлом waypoint_mission.py и выполните сценарий (кнопка запуска или F5 — в зависимости от версии среды).

При старте в консоли выводятся сообщения о подключении к симулятору, источнике координат (API или одометрия), загрузке путевых точек и параметрах схватывания точки.

3. Файл путевых точек waypoints.csv

Файл waypoints.csv размещается в той же папке, что и waypoint_mission.py.

Формат: три столбца в строке — X, Y, Z (глубина в метрах, положительная вниз); первая строка может содержать заголовок с буквами X, Y, Z.

Координаты задаются в системе отсчёта сцены; ориентир для тестов — порядка ±15…20 м по горизонтали от старта, глубина обычно 1…5 м.

Если файл отсутствует или при чтении возникает ошибка, используется маршрут по умолчанию из кода (функция default_waypoints в waypoints.py).

4. Параметры миссии и настройка одометрии

Основные константы задаются в waypoint_mission.py:

CAPTURE_RADIUS, REACH_SLACK_M, APPROACH_RING_M — зона достижения путевой точки и гистерезис «кольца подхода»;

CYCLES — число полных обходов маршрута;

UPDATE_HZ — частота основного цикла (Гц);

LOG_INTERVAL — период записи строки в CSV (с);

BEARING_DEGENERATE_M — порог «вырожденного» вектора к цели для логики целевого курса.

Если в используемой версии pymurapi нет get_x/get_y, координаты оцениваются одометрией (odometry.py). Коэффициент ODOMETRY_SPEED_SCALE подбирается по адекватности убывания расстояния до цели в логе и видимому движению аппарата.

Коэффициенты П-законов по курсу и глубине и базовая тяга задаются в control.py (SIM_BASE_FORWARD, SIM_YAW_RES_GAIN, SIM_DEPTH_GAIN и ограничения на коррекцию и мощности).

5. Логирование и визуализация

В ходе миссии класс Logger (logger_module.py) создаёт каталог logs/ и записывает CSV-файл с заголовком столбцов: время, X, Y, Z, курс, целевой курс, расстояние до цели, мощности моторов 0…3, номер путевой точки. Имя файла содержит отметку даты и времени.

После завершения миссии для построения графика траектории можно вызвать функции из visualize.py (например plot_trajectory), указав путь к логу и список путевых точек; рисунок сохраняется в PNG (например trajectory_plot.png). При необходимости строится график глубины от времени (plot_depth_over_time).

6. Устранение неполадок

Аппарат не движется или не реагирует на сценарий — проверьте, что симулятор запущен и в окне модели включён Remote mode.

Сообщение «не удалось подключиться к симулятору» — pymurapi.mur_init() вернул None; перезапустите симулятор и сценарий.

Расстояние до цели по логу почти не уменьшается — при одометрии измените ODOMETRY_SPEED_SCALE в odometry.py.

«Заморозка» на первой точке или отсутствие перехода к следующей — проверьте approach_ring_m, reach_slack_m и capture_radius; при старте у первой точки в (0,0) гистерезис обязателен.

Перегрузы по курсу или глубине, сильные колебания — уменьшите коэффициенты в control.py или базовую тягу SIM_BASE_FORWARD.

Ошибка чтения waypoints.csv — проверьте три числовых столбца в каждой строке и неотрицательную глубину; при необходимости временно удалите файл и используйте маршрут по умолчанию.

Пустой или неполный график visualize.py — убедитесь, что путь к логу верный, заголовки столбцов в CSV совпадают с ожидаемыми именами (русские подписи из LOG_HEADER).