ПРИЛОЖЕНИЕ В

СОДЕРЖАНИЕ

Результаты экспериментов.

Рис. В.1 — испытания в симуляторе (один кадр).

Рис. В.2 — совмещённые графики траекторий OXY по четырём маршрутам.

Рис. В.3 — график глубины и курса от времени (по логу).

Рис. В.4 — выход программы: консоль и фрагмент CSV.

Таблица В.1 — показатели точности (RMSE, время миссии).

В приложении приведены только ключевые иллюстрации: один кадр движения в симуляторе, графики и табличные итоги. Пошаговые скриншоты каждого теста (среда, каждая сторона квадрата и т.п.) в записку не включаются — достаточно текстового описания п. 4.1 ПЗ и данных лога.

1. Испытания в симуляторе

Рисунок В.1 – Движение MiddleAUV по маршруту в сцене бассейна (Remote mode, автономная миссия waypoint_mission; на кадре — обход маршрута «квадрат» или иной сценарий из п. 1.5)

По рисунку В.1 подтверждается работоспособность связки MUR IDE — симулятор — pymurapi: аппарат следует к путевым точкам, удерживает глубину. Остальные сценарии (прямая, треугольник, ломаная) проходили при тех же настройках среды.

2. Графики траекторий

Рисунок В.2 – Совмещённые планы OXY для четырёх типов маршрута (прямая, квадрат, треугольник, ломаная): эталонная ломаная по waypoints (пунктир, маркеры) и фактический путь по CSV-журналу (сплошная линия). Допускается оформление одним листом 2×2 или четырьмя подрисунками В.2а–В.2г.

Краткий разбор:

— прямая: факт близок к отрезку между крайними точками, расхождения у разгона и финиша;

— квадрат: срез углов, возможное накопление ошибки одометрии к замыканию контура;

— треугольник: обычно ровнее квадрата при тех же коэффициентах;

— ломаная: наибольшая нагрузка на контур курса, локальные зигзаги между вершинами.

Численные RMSE и отклонения — в таблице В.1.

3. Графики по телеметрии

Рисунок В.3 – Эпюры глубины и (при необходимости) курса от времени по одному из прогонов (модуль visualize.py, столбцы лога «Z», «Курс»)

На рисунке В.3 проверяют устойчивость контура глубины и отсутствие длительных качаний около заданной отметки.

4. Выход программы

Рисунок В.4 – Фрагмент консоли MUR IDE (номер точки, расстояние, курс, глубина) и фрагмент CSV-лога с заголовком столбцов

Рисунок В.4 иллюстрирует периодическую запись телеметрии (≈1 с) при цикле управления 10 Гц.

5. Таблица показателей точности

Таблица В.1 – Результаты испытаний по сценариям п. 1.5 (значения подставляют по своим прогонам)

| Вид маршрута   | RMSE, м | t миссии, с | Max откл., м | Примечание        |

|----------------|---------|-------------|--------------|-------------------|

| Прямая         |         |             |              |                   |

| Квадрат        |         |             |              |                   |

| Треугольник    |         |             |              |                   |

| Ломаная линия  |         |             |              |                   |

Дополнительно (по п. 4.3–4.4 ПЗ): при сравнении коэффициентов регулятора или радиуса схватывания на одном маршруте можно добавить рис. В.5 — наложение двух–трёх траекторий на одном поле OXY (не обязательно, если есть плакат А1 из перечня графического материала).