# СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Системный анализ и постановка задачи

1.1. Анализ доступных средств симулятора MUR IDE для получения координат и управления аппаратом.

1.2. Определение формата задания путевых точек.

1.3. Выбор структуры данных для хранения точек и логирования.

1.4. Формализация требований к программе и показателям качества движения.

1.5. Определение сценариев тестирования.

2. Проектирование программы для построения и визуализации траектории движения АНПА по точкам в симуляторе MUR IDE

2.1. Разработка общей архитектуры программы.

2.2. Проектирование модуля задания и хранения путевых точек.

2.3. Проектирование модуля навигации.

2.4. Проектирование модуля управления.

2.5. Проектирование модуля логирования.

2.6. Проектирование модуля визуализации.

3. Реализация программы для построения и визуализации траектории движения АНПА по точкам в симуляторе MUR IDE

3.1. Настройка среды разработки и подключение к симулятору.

3.2. Реализация базовых функций работы с аппаратом.

3.3. Реализация модуля навигации.

3.4. Реализация пропорциональных регуляторов.

3.5. Реализация основного цикла программы.

3.6. Реализация модуля логирования.

3.7. Реализация модуля визуализации.

4. Тестирование и анализ результатов программы для построения и визуализации траектории движения АНПА по точкам в симуляторе MUR IDE

4.1. Проведение серии экспериментов с различными траекториями.

4.2. Оценка точности движения:

4.3. Настройка коэффициентов регуляторов для улучшения качества движения.

4.4. Анализ влияния радиуса схватывания на точность прохождения точек.

4.5. Сравнение полученных траекторий с заданными.

Заключение

Список сокращений

Список использованных источников

Приложение А. Руководство пользователя программы

Приложение Б. Программный код ключевых модулей

Приложение В. Результаты экспериментов

5. Перечень графического материала

# ВВЕДЕНИЕ

Подводные роботы всё шире применяют для обследования сооружений, съёмки рельефа дна и научных работ там, где человеку либо опасно, либо технически трудно находиться [1]. Для автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА) типичной является работа по заранее заданному списку путевых точек с удержанием глубины и устойчивым движением в горизонтальной плоскости [2].

Отладку программ управления чаще начинают не в море: натурные испытания дороги, дологи в подготовке и не свободны от риска для аппарата. Симулятор даёт возможность многократно прогонять один и тот же сценарий и сравнивать разные настройки регуляторов. В курсовом проекте используется MUR IDE [3] — среда на Python с трёхмерной моделью MiddleAUV; связь с моделью выполняют через pymurapi [4].

В проекте разрабатывают программу для MUR IDE, которая ведёт АНПА по заданным координатам (x, y, глубина), записывает параметры движения в файл и строит график траектории с отметками путевых точек.

Для достижения цели в работе ставятся задачи:

провести анализ возможностей MUR IDE и pymurapi с учётом ограничений по измерению положения аппарата;

сформулировать требования к формату путевых точек, структуре данных и логу;

спроектировать модульную архитектуру (waypoints, навигация, управление, логирование, визуализация);

реализовать основной цикл управления с частотой 10–20 Гц, пропорциональные регуляторы курса и глубины;

выполнить испытания на типовых траекториях (прямая, квадрат, треугольник, ломаная), оценить точность и влияние настроек.

Объект исследования — программные средства навигации и управления АНПА в симуляторе. Предмет — алгоритмы последовательного прохода путевых точек, расчёт целевого курса и расстояния до цели, запись телеметрии и построение графиков траектории.

# 1 СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

## 1.1. Анализ доступных средств симулятора MUR IDE для получения координат и управления аппаратом.

MUR IDE — среда разработки для MiddleAUV и MiddleUSV со встроенным симулятором. Сценарии на Python запускают из редактора; это типичный для учебы способ быстро менять код и смотреть результат на модели.

Режимов несколько: работа с реальным аппаратом по сети, телеуправление, локальный запуск скрипта рядом с симулятором на ПК. В проекте опираются на локальный режим: он не требует носителя и позволяет отладить логику миссии на модели.

Симулятор учитывает инерцию и сопротивление среды [5], реакция на моторы не мгновенная, поэтому коэффициенты П-регуляторов подбирают с запасом по времени. Из pymurapi читают, в частности, курс (yaw) и глубину; мощность движителей задают в условных единицах порядка −100…+100.

Для обхода путевых точек в плане нужны координаты x, y. В распространённой конфигурации симулятора они не всегда приходят в телеметрии непрерывно — тогда оценку положения строят по одометрии: на каждом шаге цикла наращивают пройденный путь из курса и принятой скорости. Если в сборке pymurapi есть get_x и get_y, можно перейти на них и не использовать мёртвое счисление. Оба варианта укладываются в схему «курс + глубина» при неполных данных о месте в плане.

Команды моторов начинают двигать модель только после включения Remote mode в окне симулятора; иначе аппарат ведёт себя как свободное тело сцены, и сценарий на него не действует.

## 1.2. Определение формата задания путевых точек.

Путевая точка задаётся координатами в системе отсчёта сцены и глубиной (ось Z, положительная вниз, в согласовании с показаниями глубиномера в pymurapi). Маршрут — упорядоченный список точек; аппарат последовательно выполняет переход к текущей цели, затем к следующей. Поддерживается задание полного обхода маршрута несколько раз (циклы): после последней точки индекс снова указывает на первую.

Формат обмена с пользователем и внешними средствами: текстовый файл CSV с тремя полями в строке — X, Y, Z (глубина); допускается строка заголовка с буквенными обозначениями столбцов. Альтернатива — массив координат, заданный непосредственно в исходном коде программы. При чтении CSV выполняется проверка числа столбцов, преобразования в вещественные числа и неотрицательности глубины.

Для активной цели в алгоритме управления используются горизонтальные координаты цели и аппарата (или их оценки) для вычисления дистанции и азимута; удержание глубины — по значению Z из соответствующей путевой точки. Управление по курсу при постоянной тяге вперёд типично для простых алгоритмов waypoint-навигации; боковой снос при ошибках курса в такой схеме не компенсируется отдельным контуром по положению.

## 1.3. Выбор структуры данных для хранения точек и логирования.

Для хранения маршрута в программе используется список кортежей вида (x, y, z) в порядке прохождения; тип задаётся средствами языка Python [9]. Менеджер маршрута (класс в модуле waypoints) дополнительно хранит индекс текущей точки, число завершённых циклов, параметры зоны достижения точки (радиус схватывания, допуск, при необходимости — параметр внешнего «кольца подхода» для гистерезиса) и предоставляет методы current, advance_if_reached, is_finished, оценку прогресса в процентах.

Файл лога реализуется как CSV: первая строка — заголовок с именами полей (время, координаты x и y по оценке или из API, глубина, курс, расстояние до цели, при необходимости целевой курс, мощности двигателей и др. — в объёме, достаточном для отчёта и графиков). Последующие строки — показания с фиксированным интервалом, согласованным с требованием периодической записи (например, порядка одной секунды) при сохранении отдельного такта управления 10–20 Гц. Имя файла лога может включать отметку даты и времени создания для различения серий испытаний.

## 1.4. Формализация требований к программе и показателям качества движения.

Программа должна функционировать в среде MUR IDE на языке Python с использованием pymurapi [4].

Модуль задания путевых точек: хранение списка в формате (x, y, z); задание в коде или загрузка из текстового файла CSV; возможность задания числа циклов прохождения маршрута.

Модуль навигации: оценка или чтение текущих координат; расчёт евклидова расстояния до текущей цели в плоскости OXY; расчёт целевого курса через арктангенс двух аргументов; переключение на следующую точку при выполнении условия достижения (расстояние меньше заданного порога с учётом допусков); учёт вырожденного вектора к цели (малые dx, dy), чтобы не вызывать atan2(0, 0).

Модуль управления: пропорциональный регулятор курса [6] с разнесением тяги по бортовым движителям при движении вперёд; пропорциональный регулятор глубины для вертикальных движителей; ограничение управляющих сигналов допустимым диапазоном pymurapi. Обоснование выбора П-регулятора: простота реализации и настройки в учебном симуляторе при отсутствии требований к устранению статической ошибки; при необходимости структура может быть расширена до ПИД.

Модуль логирования: периодическая запись в CSV полей в согласованном с п. 1.3 составе; фиксация моментов смены путевой точки (по усмотрению разработчика).

Модуль визуализации: вывод ключевых величин в консоль во время миссии; после завершения — построение графика траектории (библиотека matplotlib) с отображением фактического пути и путевых точек.

Показатели качества движения: среднее и максимальное отклонение фактической траектории от ломаной по путевым точкам, время прохождения маршрута, отсутствие незатухающих колебаний курса и глубины при типовых коэффициентах, успешное достижение всех точек сценария.

## 1.5. Определение сценариев тестирования.

Для проверки программы используют четыре простых типа траектории. Прямая — минимум две точки, оценка устойчивости курса и глубины на вытянутом участке. Квадрат — четыре точки по вершинам, контроль поворотов около 90° и накопления ошибки одометрии при замыкании контура. Треугольник — три вершины, более острые углы относительно квадрата. Ломаная — несколько звеньев с разными азимутами, проверка устойчивости при частой смене целевого направления. Для каждого сценария задаются файлы координат или списки в коде, глубина, число циклов, коэффициенты регуляторов и радиус схватывания.

# 2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ АНПА ПО ТОЧКАМ В СИМУЛЯТОРЕ MUR IDE

## 2.1. Разработка общей архитектуры программы.

Программа разделена на логические модули: задание и обход путевых точек (waypoints.py), расчёты навигации (navigation.py), формирование команд двигателям (control.py), шаг одометрии при отсутствии координат из API (odometry.py), запись лога (logger_module.py), построение графиков (visualize.py) и главный сценарий миссии (waypoint_mission.py), который связывает перечисленные части. Сценарий инициализирует pymurapi, загружает маршрут, в цикле обновляет оценку положения, запрашивает телеметрию, вызывает расчёты навигации и управления, по таймеру пишет в журнал; по окончании миссии закрывает лог и при необходимости запускает визуализацию по сохранённому CSV. Модули навигации и управления не содержат обращений к симулятору — только чистые функции и классы, которым из waypoint_mission передают числовые данные. Структурная схема связи модулей приведена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Структурная схема программы (связь модулей)

На рисунке 2.1 блоки соответствуют файлам проекта; стрелки показывают, как waypoint_mission.py опирается на остальные модули.

Основной цикл с частотой порядка 10–20 Гц включает этапы: инициализация соединения с аппаратом; загрузка маршрута; до завершения миссии — обновление оценки положения; получение курса и глубины; вычисление расстояния и целевого курса; расчёт ошибок и П-законов; ограничение сигналов; передача мощностей на движители; периодическая запись в лог; проверка условия достижения точки и сдвиг индекса маршрута. Блок-схема этого цикла приведена на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 – Блок-схема основного цикла программы

На рисунке 2.2 показана последовательность шагов одной итерации и возврат к началу цикла до выхода по условию завершения миссии.

## 2.2. Проектирование модуля задания и хранения путевых точек.

Маршрут представляется списком кортежей (x, y, z). Класс-менеджер хранит текущий индекс, число завершённых циклов, параметры схватывания. Радиус схватывания capture_radius задаёт базовую зону «у цели»; к нему добавляется допуск reach_slack_m, чтобы учесть дрожание оценки расстояния (одометрия или шум) и не застревать бесконечно на границе круга.

Для предотвращения ложного немедленного перехода ко второй точке при старте у первой цели в начале координат вводится гистерезис: фиксируется факт «подхода снаружи», если расстояние превышало меньший порог approach_ring_m (кольцо подхода), после чего при попадании в объединённый порог capture_radius + reach_slack_m точка считается достигнутой. Условие approach_ring_m < capture_radius + reach_slack_m гарантирует, что при колебаниях расстояния около цели внешний порог хотя бы раз будет выполнен при реалистичной амплитуде колебаний одометрии.

Реализуется загрузка CSV: три столбца координат, проверка корректности чисел, неотрицательной глубины, обработка заголовка; при ошибке — сообщение пользователю и переход к маршруту по умолчанию.

## 2.3. Проектирование модуля навигации.

Расстояние до текущей целевой точки (xц, yц) от оценённого положения (x, y):

d = √((xц − x)^2 + (yц − y)^2).

Целевой курс (азимут на цель):

ψц,рад = atan2(yц − y, xц − x),

ψц = ψц,рад · 180/π (градусы, согласованные с датчиком курса в симуляторе).

Ошибка курса eψ как кратчайший поворот к цели, в градусах, с ограничением по модулю 180°:

eψ = atan2(sin((ψц − ψ) · π/180), cos((ψц − ψ) · π/180)) · 180/π

(эквивалентно приведению разности ψц − ψ к отрезку от −180° до 180°, чтобы избежать избыточного разворота вместо минимального).

При очень малом |dx| + |dy| или длине вектора к цели ниже порога BEARING_DEGENERATE не вызывается atan2(0,0); сохраняется устойчивый целевой курс для участка «у цели».

## 2.4. Проектирование модуля управления.

Горизонтальное движение: базовая тяга «вперёд» на оба бортовых движителя и корректирующая добавка пропорционально ошибке курса: при положительной ошибке, требующей поворота в одну сторону, увеличивается тяга на соответствующем борту и уменьшается на другом (или по согласованной схеме знаков в коде). Сигналы ограничиваются по модулю допустимым диапазоном для set_motor_power.

Вертикальное удержание глубины: ошибка по глубине ez = z − zц, где z — текущая глубина, zц — целевая из waypoints; закон u_depth = −Kp_depth · ez с насыщением сигнала на движители 2 и 3 (или иная нумерация по принятой схеме аппарата в симуляторе).

При необходимости для учебной модели обнуляется неиспользуемый четвёртый двигатель, чтобы он не вносил лишний момент.

## 2.5. Проектирование модуля логирования.

В журнал пишут всё, что потребуется потом для графика и оценки качества: время от старта, X и Y (из API или одометрии), глубину, курс, целевой курс, дистанцию до активной точки, команды на четыре мотора, номер точки в маршруте. По смене номера точки в столбце видно, как шло сближение с каждой вершиной; отдельную колонку «событие» для этого не обязательно заводить, если шаг записи не слишком редкий.

Пишут в CSV реже, чем крутят цикл управления: при 10 Гц цикла разумна запись около раза в секунду — файл не раздувается, а для RMSE и графиков данных хватает. Файлы складывают в подкаталог logs; в имя добавляют дату и время, чтобы прогоны не затирали друг друга. Заголовки делают по-русски в UTF-8; при записи из Python у csv.writer обычно отключают лишний перевод строки в параметре newline, иначе в файле появляются пустые строки.

## 2.6. Проектирование модуля визуализации.

Для чертежей в записке используют matplotlib [8]: нужен график в плане OXY с фактическим путём и путевыми точками. Программа читает свой же CSV по именам столбцов. На одном поле рисуют полилинию факта, маркеры точек и пунктир между точками по порядку маршрута (у замкнутого контура последнюю точку иногда соединяют с первой, чтобы контур был виден целиком). Оси X и Y масштабируют одинаково, иначе углы на графике «лгут». Сетку и легенду оставляют включёнными; для вставки в Word или на плакат сохраняют PNG с высоким разрешением (около 300 dpi). При необходимости отдельно строят глубину от времени по тому же логу.

# 3 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ АНПА ПО ТОЧКАМ В СИМУЛЯТОРЕ MUR IDE

## 3.1. Настройка среды разработки и подключение к симулятору.

Устанавливают и запускают MUR IDE, открывают сцену с MiddleAUV [12]. В окне симулятора включают Remote mode. Сценарий waypoint_mission.py открывают в проекте или стартуют из консоли среды.

Подключение выполняется вызовом mur_init(); при возврате None выводится сообщение об ошибке и выполнение прекращается:

import pymurapi as mur

auv = mur.mur_init()

if auv is None:

print("Ошибка: не удалось подключиться к симулятору")

Перед первой серией прогонов на новой машине клонируют исходники MUR с GitHub (mur_ide и mur_simulator), при необходимости собирают симулятор по инструкции проекта и прописывают в настройках MUR IDE пути к resources, интерпретатору Python и бинарнику симулятора. Ресурсы сцены лежат в mur_simulator/resources/Data/, примеры сценариев — в mur_ide/resources/examples/waypoint_mission/. В отчёте имеет смысл указать ветку или коммит, версию MUR IDE и фактические пути к каталогам — так проще воспроизвести результат.

## 3.2. Реализация базовых функций работы с аппаратом.

Чтение курса и глубины, запись мощностей на моторы делают через pymurapi: get_yaw(), get_depth(), set_motor_power(номер, мощность). Горизонтальные координаты в телеметрии бывают недоступны; тогда в сценарии пробуют get_x()/get_y() в try/except и при неудаче считают положение одометрией.

Одометрия вынесена в odometry.py. Шаг dt берут как разницу по часам между итерациями, ограничивая сверху, чтобы после паузы не получить один огромный скачок. Скорость в плане связывают со средней командой на моторы 0 и 1 предыдущего шага: v = (0,5·(m0 + m1)/100)·ODOMETRY_SPEED_SCALE; сам множитель ODOMETRY_SPEED_SCALE в работе подгоняют по тому, как на экране и в логе убывает расстояние до цели. Курс берут из get_yaw(). Начальные координаты x и y в оценке задают нулями, если нет API; глубину всё равно читают с get_depth().

## 3.3. Реализация модуля навигации.

В navigation.py собраны функции без обращения к симулятору. calculate_distance даёт расстояние между точками. calculate_target_yaw — азимут на цель через atan2. В calculate_target_yaw_near_aware учтён почти нулевой вектор к цели: иначе atan2(0,0) даёт нулевой целевой курс, и у вершины аппарат «съезжает» тангентой; при малом |dx|, |dy| целевой курс временно оставляют текущим. normalize_angle и calculate_yaw_error приводят разницу курсов к диапазону ±180°. distance_to_waypoint оборачивает расчёт дистанции до активной точки.

Порог «почти нулевого» вектора в коде согласован с константой основного цикла (BEARING_DEGENERATE_M), чтобы не путаться в настройках между текстом записки и программой.

В основном цикле обычно идут так: оценка позиции, дистанция до текущей точки, целевой курс с учётом вырождения, затем передача углов в контур управления (см. п. 2.3).

## 3.4. Реализация пропорциональных регуляторов.

В control.py считают ошибки по курсу и глубине и собирают команды на четыре мотора с ограничением по модулю. Конфигурация сознательно близка к примерам sim_yaw_preg и sim_depth_preg из репозитория MUR [10]: базовая тяга около 40 у. е., П-закон по курсу (в реализации — через разнесение моторов 0 и 1), от лида по глубине на моторы 2 и 3. Конкретные коэффициенты смотрят в коде; в записке достаточно ориентиров: усиление по курсу подбирают по отсутствию зигзага на прямой и по аккуратности поворотов, по глубине — по отсутствию длительных качаний около заданной отметки.

Фрагмент идеи расчёта горизонтальных моторов (пояснительно, ψ — текущий курс, ψц — целевой из навигации):

eψ = atan2(sin((ψц − ψ) · π/180), cos((ψц − ψ) · π/180)) · 180/π

u = max(−35, min(35, −Kp_yaw · eψ))

Mleft = max(−100, min(100, M0 − u)), Mright = max(−100, min(100, M0 + u))

(M0 — базовая тяга «вперёд», ограничение по каналам — типично ±100 условных единиц pymurapi.)

## 3.5. Реализация основного цикла программы.

Скрипт waypoint_mission.py загружает waypoints из файла waypoints.csv рядом со скриптом или использует встроенный список по умолчанию. Создаётся WaypointManager с параметрами capture_radius, reach_slack_m, approach_ring_m, cycles.

Константы частоты: UPDATE_HZ = 10, UPDATE_DT = 1 / UPDATE_HZ; в цикле time.sleep(UPDATE_DT).

Пока менеджер не сообщил о завершении всех циклов: получить телеметрию; обновить позицию; взять текущую цель; вычислить d и целевой курс; вычислить команды; применить к моторам; вызвать advance_if_reached(d); при необходимости вывести в консоль номер точки, дистанцию, курс, глубину; выполнить log по таймеру.

Завершение: закрыть файл лога; при необходимости вызвать visualize.

## 3.6. Реализация модуля логирования.

В logger_module.py логгер оформлен классом на базе dataclass. При создании объекта создают каталог logs и новый файл с префиксом trajectory_log_ и отметкой времени в имени. Запись ведут в UTF-8: первая строка — заголовки столбцов на русском (время, координаты, курсы, расстояние, четыре мощности, номер точки). Метод log дописывает строку с показаниями и временем от старта логгера; close закрывает файл. В основном цикле log вызывают не на каждом шаге, а с интервалом около секунды (LOG_INTERVAL), чтобы при управлении 10 Гц не раздувать CSV.

## 3.7. Реализация модуля визуализации.

В visualize.py журнал читают через csv.DictReader (pandas не используют). load_log возвращает списки времён и координат. На matplotlib строят план X–Y с равными осями: фактическая траектория сплошной линией, путевые точки маркерами, маршрут — пунктиром; для замкнутого контура последнюю точку часто соединяют с первой, чтобы контур был виден целиком. Фигуру сохраняют в PNG с высоким dpi; при необходимости отдельно строят глубину от времени. После прогона модуль запускают вручную, задавая путь к CSV и к выходному изображению.

# 4 ТЕСТИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ АНПА ПО ТОЧКАМ В СИМУЛЯТОРЕ MUR IDE

Испытания проводили в MUR IDE на стандартной сцене бассейна с аппаратом MiddleAUV. Перед серией прогонов проверяли пути к симулятору и каталогу waypoint_mission (п. 3.1), включали Remote mode, при необходимости подгоняли ODOMETRY_SPEED_SCALE в odometry.py. Частота цикла управления 10 Гц, в CSV писали примерно раз в секунду. Настройки регуляторов совпадали с принятой в control.py схемой (базовая тяга, ограничения по курсу и глубине).

## 4.1. Проведение серии экспериментов с различными траекториями.

Тест 1. Настройка среды и связь IDE с симулятором.

Ожидаемый результат: в окне симулятора отображаются сцена бассейна и аппарат; MUR IDE запускает Python-интерпретатор; в настройках корректны пути к resources, симулятору и waypoint_mission.py. Результаты тестирования представлены на рисунках 4.1–4.4.

Рисунок 4.1 – Структура локальных каталогов после клонирования репозиториев MUR с GitHub

Рисунок 4.2 – Каталог mur_simulator/resources/Data (ресурсы сцены симулятора)

Рисунок 4.3 – Окно MUR IDE с открытым waypoint_mission.py

Рисунок 4.4 – Окно симулятора: сцена бассейна, аппарат MiddleAUV, активированный Remote mode

Тест пройден успешно; одна и та же конфигурация среды использована для всех далее перечисленных испытаний.

Тест 2. Обход маршрута «прямая».

Ожидаемый результат: аппарат последовательно достигает точек, курс и глубина остаются в допустимых пределах, в консоль выводятся номер точки и расстояние до цели, формируется CSV-лог. Результаты тестирования представлены на рисунках 4.5–4.8.

Рисунок 4.5 – Старт миссии, движение к первой целевой точке в плоскости полигона

Рисунок 4.6 – Аппарат у второй точки маршрута «прямая»

Рисунок 4.7 – Фрагмент консоли: номер точки, расстояние, курс, глубина

Рисунок 4.8 – Фрагмент файла CSV-лога для сценария «прямая»

Тест пройден успешно.

Тест 3. Обход маршрута «квадрат».

Ожидаемый результат: аппарат последовательно проходит четыре стороны с поворотами около 90°, фиксируются телеметрия и лог; поведение согласуется с одометрией и гистерезисом схватывания точек. Результаты тестирования представлены на рисунках 4.9–4.14.

Рисунок 4.9 – Движение по первой стороне квадрата в полигоне

Рисунок 4.10 – Движение по второй стороне квадрата

Рисунок 4.11 – Движение по третьей стороне квадрата

Рисунок 4.12 – Движение по четвёртой стороне, замыкание контура

Рисунок 4.13 – Вывод телеметрии в консоль при обходе квадрата

Рисунок 4.14 – Телеметрия в CSV-файле (фрагмент), сценарий «квадрат»

Тест пройден успешно.

Тест 4. Обход маршрута «треугольник».

Ожидаемый результат: последовательное достижение трёх вершин, устойчивость на углах. Результаты тестирования представлены на рисунках 4.15–4.18.

Рисунок 4.15 – Подход к первой вершине треугольника

Рисунок 4.16 – Вторая вершина, смена целевого курса

Рисунок 4.17 – Третья вершина и завершение цикла

Рисунок 4.18 – Консоль и/или CSV для сценария «треугольник»

Тест пройден успешно.

Тест 5. Обход маршрута «ломаная линия».

Ожидаемый результат: несколько звеньев с разными азимутами без выхода за габариты полигона; корректное переключение waypoints. Результаты тестирования представлены на рисунках 4.19–4.21.

Рисунок 4.19 – Участок ломаной: смена направления на очередной вершине

Рисунок 4.20 – Завершение прохода ломаной (вид в полигоне)

Рисунок 4.21 – Лог или консоль для сценария «ломаная»

Тест пройден успешно.

Тест 6. Визуализация фактической траектории по сравнению с заданными точками.

Ожидаемый результат: по CSV и списку точек построены совмещённые графики OXY для четырёх маршрутов из п. 1.5 — эталонная ломаная и факт по журналу на одном поле. Разбор рисунков 4.22–4.25 и связь с таблицей 4.1 — в п. 4.5. Тест пройден.

## 4.2. Оценка точности движения:

После прогонов по сценариям раздела 1.5 (прямая, квадрат, треугольник, ломаная) разбирают журналы и графики. Используют столбцы CSV (время, координаты, курс, глубина, расстояние до цели), наблюдение в окне симулятора и совмещённые планы эталона и факта (рис. 4.22–4.25).

Для количественной оценки используют среднеквадратичное отклонение фактической траектории от эталонной ломаной и при необходимости максимальное отклонение по горизонтали. Пусть по логу получены n выборок (xi, yi), i = 1…n, а (xi,эт, yi,эт) — соответствующие опорные координаты на эталонной ломаной (например, ближайшая точка на отрезках между waypoints или интерполяция эталонного маршрута по длине пути). Тогда величина RMSE определяется по формуле [11]:

RMSE = √((1/n) · Σi ((xi − xi,эт)² + (yi − yi,эт)²)).

Где: n — число учтённых точек выборки; xi, yi — координаты из лога; xi,эт, yi,эт — координаты эталона на плоскости OXY.

При использовании одометрии без прямых координат из API абсолютная привязка траектории к метрам сцены зависит от выбранного ODOMETRY_SPEED_SCALE; поэтому наряду с RMSE используют согласование дистанции до цели с поведением на экране и визуальное наложение на графиках. Дополнительно фиксируют время прохождения полного маршрута, число успешно достигнутых путевых точек, отсутствие застревания индекса точки при колебаниях расстояния у порога схватывания.

Результаты расчёта показателей по каждому из четырёх типов маршрута удобно свести в таблицу 4.1 (числовые значения вносят по данным конкретных прогонов).

Таблица 4.1 – Показатели точности движения по типам маршрута

Вид маршрута

RMSE, м

Максимальное отклонение, м

Минимальное отклонение, м

Прямая

Квадрат

Треугольник

Ломаная линия

Типичная картина по графикам и RMSE (конкретные значения подставляют по данным прогонов) выглядит так:

на маршруте с наименьшим числом резких поворотов (например, прямая или треугольник) RMSE обычно ниже, чем на квадрате и ломаной с частыми сменами курса;

на прямолинейных участках и при движении на цель без переключения точки точность выше, чем вблизи вершин, где сказываются инерция и перенастройка контура курса;

на замкнутом квадрате возможно накопление ошибки одометрии к последнему звену, что видно на наложенном графике и по сравнению столбца расстояния в журнале с визуальным подходом к вершинам.

Отличие факта от ломаной объясняют, в частности, следующими причинами:

инерционность модели аппарата — запаздывание выхода на новый целевой курс после смены waypoints;

статическая ошибка и ограничение по команде П-регулятора курса — угол курса в установившемся режиме может оставаться со смещением несколько градусов;

нелинейность и насыщение по мощности — скорость в горизонтальной плоскости не пропорциональна тяге линейно, разность моторов ограничена;

погрешность одометрии и масштаба ODOMETRY_SPEED_SCALE — при отсутствии прямых X, Y из телеметрии горизонтальное положение носит оценочный характер;

колебания оценки расстояния до точки у границы зоны схватывания — влияет на момент переключения на следующую вершину и на вид траектории у цели.

## 4.3. Настройка коэффициентов регуляторов для улучшения качества движения.

Подбор выполняют в той же среде MUR IDE и на той же сцене, что и основные испытания, чтобы сравнение наборов параметров было корректным. В рамках реализации, согласованной с учебными примерами sim_yaw_preg и sim_depth_preg, для базового варианта приняты значения: базовая тяга «вперёд» на горизонтальные моторы 40 условных единиц; формирование разнесения мощностей по курсу с коэффициентом по ошибке курса 0,8 и ограничением модуля добавки к разности моторов 28 условных единиц; контур глубины с коэффициентом 80 на ошибку глубины в метрах, с подачей команды на вертикальные моторы по схеме симулятора. Эти величины задаются в модуле control.py и при необходимости изменяются в ходе настройки.

При слишком малом усилении по курсу аппарат медленно разворачивается, траектория срезает углы с большой хордой, время выхода на новый азимут растёт. При избыточном усилении возрастают колебания курса и зигзаг на прямых. По глубине малый коэффициент даёт долгий выход на целевую отметку, большой — склонность к перерегулированию и колебаниям по глубине. Настройка выполняется серией прогонов на одном из типовых маршрутов (удобно квадрат или прямая): фиксируют графики или фрагменты журнала, сравнивают два-три набора коэффициентов. Для отчёта допускается отдельный рисунок или плакат — с наложением траекторий или эпюрами курса и глубины при разных настройках.

## 4.4. Анализ влияния радиуса схватывания на точность прохождения точек.

Радиус схватывания capture_radius задаёт основную геометрическую зону у цели. При слишком малом радиусе без достаточного допуска reach_slack_m аппарат при одометрической дрожи расстояния (типично сантиметры) может долго оставаться вблизи точки, не выполняя условие перехода к следующей; в отчёте это проявляется как рост времени миссии и застревание номера точки в журнале. Слишком большой эффективный порог (capture_radius плюс reach_slack_m) ускоряет переключение, но снижает геометрическую точность остановки у вершины: точка считается достигнутой, когда аппарат ещё заметно не совпал с вершиной ломаной.

Параметр reach_slack_m расширяет зону достижения и сглаживает колебания оценки дистанции у границы. Параметр approach_ring_m (кольцо подхода, меньше эффективного внутреннего схватывания) реализует гистерезис: требуется хотя бы раз оказаться снаружи относительно этого кольца, прежде чем сработает переключение при входе в полную зону. Это снимает ложный мгновенный переход со старта, когда первая цель совпадает с началом координат и оценка расстояния мала, и уменьшает риск циклирования при дрожи расстояния. Условие согласования порогов: параметр approach_ring_m должен быть меньше суммы capture_radius и reach_slack_m.

Удобно сравнить два-три набора (capture_radius, reach_slack_m, approach_ring_m) на одном waypoints.csv, зафиксировать время прохода и вид траектории у вершин; при необходимости вынести цифры в приложение или подписать под рисунками.

## 4.5. Сравнение полученных траекторий с заданными.

Для визуальной оценки точности движения по каждому сценарию из пункта 1.5 строят совмещённые графики на плоскости OXY. На одном и том же чертеже отображают заданную траекторию (путевые точки и ломаная между ними — эталон) и фактический путь по столбцам X и Y CSV-журнала, полученного при соответствующем прогоне в симуляторе MUR IDE. Такой формат совпадает с построением, выполняемым модулем визуализации: фактическая траектория сплошной линией, точки маршрута маркерами, соединение точек пунктиром для наглядного сравнения с ломаной. Расчётные RMSE и максимальные отклонения по сценариям сводят в таблицу 4.1.

Рисунки 4.22–4.25 — совмещённые планы прямой, квадрата, треугольника и ломаной; ниже коротко описано, как факт ложится на эталон (отклонения — по табл. 4.1 и записям в журнале).

Рисунок 4.22 – Совмещённый график траектории «прямая» (заданная ломаная и фактический путь по логу)

По рисунку 4.22: на прямой из двух и более точек в одном направлении траектория обычно близка к отрезку между крайними целями; расхождения заметны на разгоне, выходе на курс и у финиша — инерция и одометрия. При удачном ODOMETRY_SPEED_SCALE сплошная линия факта почти совпадает с пунктиром эталона; сдвиг вдоль маршрута намекает на подстройку масштаба одометрии.

Рисунок 4.23 – Совмещённый график траектории «квадрат»

По рисунку 4.23: четыре стороны замкнутого квадрата; на плане обычно видно следующее:

прямые участки — движение близко к отрезкам эталона, отклонения по нормали к стороне обычно меньше, чем в углах;

угловые точки — у вершин видны срез угла или «скругление» из-за запаздывания поворота курса и ограничения по мощности;

накопление ошибки одометрии — к последним сторонам возможен сдвиг всей фактической линии относительно эталона, что заметно при сравнении замыкания контура с первой вершиной.

Рисунок 4.24 – Совмещённый график траектории «треугольник»

По рисунку 4.24: у треугольника поворотов меньше, чем у квадрата, и при тех же настройках три звена часто ложатся на эталон чуть ровнее; острые углы дают локальные отходы факта от ломаной. После поворота на следующем отрезке точность может временно просесть, пока курс не успокоится.

Рисунок 4.25 – Совмещённый график траектории «ломаная линия»

По рисунку 4.25: ломаная с разными азимутами нагружает контур курса частыми переключениями; смотрят, нет ли лишнего зигзага между соседними точками. Участки, где соседние звенья почти противоположны по направлению, обычно дают самое заметное расхождение факта с пунктиром.

Графики 4.22–4.25 вносят на плакат А1 (прямая, квадрат, треугольник, ломаная); рядом можно дать RMSE из табл. 4.1 или саму таблицу. Отдельным плакатом А1 иногда показывают два-три варианта настройки схватывания или усиления по курсу на одном маршруте (например, квадрат) — как в п. 4.3 и 4.4.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В курсовом проекте разобрана задача ведения АНПА по путевым точкам в MUR IDE и сформулированы требования к программе. Программа собрана из модулей: маршрут, навигация (с одометрией, если в телеметрии нет прямых x, y), П-регуляторы курса и глубины, лог и визуализация.

Для переключения точек использован гистерезис (кольцо подхода и порог с допуском), что уменьшает ложные срабатывания при дискретном управлении и дрожании оценки дистанции. Испытания на простых траекториях показали, что схема «курс + глубина» работает при разумной настройке коэффициентов и ODOMETRY_SPEED_SCALE.

Практический итог — связка готовых модулей под MUR IDE; на её базе можно дальше добавить ПИД, опираться на координаты API, если они есть, ввести фильтрацию и более сложные правила смены сегментов пути.

# СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АНПА — автономный необитаемый подводный аппарат.

API — программный интерфейс приложения.

CSV — текстовый формат с разделителями (comma-separated values).

MUR IDE — среда разработки и симулятор проекта MUR.

П-регулятор — пропорциональный регулятор.

ПИД-регулятор — пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор.

RMSE — среднеквадратичное отклонение (root mean square error).

Waypoints — путевые точки маршрута.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Caccia, M. Autonomous underwater vehicles for scientific exploration / M. Caccia // Annual Reviews in Control. — 2016. — Vol. 42. — P. 131–145.

2. Wang, Y. A Review of Path Following, Trajectory Tracking and Formation Control for Autonomous Underwater Vehicles / Y. Wang, J. Zhang, L. Chen // Drones. — 2025. — Vol. 9, № 4. — Article 286. — DOI: 10.3390/drones9040286.

3. MUR Project [Электронный ресурс]. — URL: https://murproject.com/ (дата обращения: 21.04.2026).

4. MUR IDE Documentation [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://muride.readthedocs.io/ (дата обращения: 27.04.2026).

5. Yuh, J. Design and Control of Autonomous Underwater Robots: A Survey / J. Yuh // Autonomous Robots. — 2000. — Vol. 8, № 1. — P. 7–24.

6. Кузнецов, С. В. Лекции по теории автоматического управления [Электронный ресурс]. — URL: https://nizrp.narod.ru/metod/kafavttexpr/1590531617.pdf (дата обращения: 03.05.2026).

7. Задание по курсовому проектированию: «Разработка программы для построения и визуализации траектории движения АНПА по точкам в симуляторе MUR IDE». — БрГТУ, 2026.

8. Hunter, J. D. Matplotlib: A 2D graphics environment / J. D. Hunter // Computing in Science & Engineering. — 2007. — Vol. 9, № 3. — P. 90–95.

9. Документация Python [Электронный ресурс]. — URL: https://docs.python.org/3/ (дата обращения: 08.05.2026).

10. Репозиторий MUR на GitHub [Электронный ресурс]. — URL: https://github.com/murproject (дата обращения: 19.04.2026).

11. Среднеквадратическая ошибка [Электронный ресурс] // Википедия. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Среднеквадратичная_ошибка (дата обращения: 12.05.2026).

12. Методические рекомендации к набору учебно-лабораторного оборудования MiddleAUV. — Центр робототехники MUR [Электронный ресурс]. — URL: https://murproject.com/ (дата обращения: 30.04.2026).

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

# СОДЕРЖАНИЕ

Требования и подготовка среды

Запуск миссии и режим Remote mode

Файл путевых точек waypoints.csv

Параметры миссии и настройка одометрии

Логирование и визуализация

Устранение неполадок

1. Требования и подготовка среды

Требования:

Операционная система — Windows 10/11 (64 bit) или иная, поддерживаемая установщиком MUR IDE.

На компьютере должны быть установлены MUR IDE и компоненты среды для выполнения сценариев на Python.

Свободное место на диске — порядка 100 МБ и выше для среды, логов и графиков.

Пошаговая подготовка:

Установите и запустите MUR IDE.

Откройте сцену с аппаратом MiddleAUV (стандартный учебный сценарий).

Скопируйте каталог проекта миссии (waypoint_mission и все модули .py, файл waypoints.csv) в каталог примеров или откройте папку mur_ide/resources/examples/waypoint_mission в среде разработки.

Убедитесь, что основной скрипт называется waypoint_mission.py и находится в одной папке с waypoints.py, navigation.py, control.py, logger_module.py, odometry.py, visualize.py.

2. Запуск миссии и режим Remote mode

Запустите симулятор MUR IDE и откройте сцену с аппаратом.

В окне симулятора включите режим удалённого управления Remote mode (пункт меню или сочетание клавиш по документации среды, например Ctrl+M). Без этого команды set_motor_power из pymurapi не воздействуют на модель.

В MUR IDE откройте проект с файлом waypoint_mission.py и выполните сценарий (кнопка запуска или F5 — в зависимости от версии среды).

При старте в консоли выводятся сообщения о подключении к симулятору, источнике координат (API или одометрия), загрузке путевых точек и параметрах схватывания точки.

3. Файл путевых точек waypoints.csv

Файл waypoints.csv размещается в той же папке, что и waypoint_mission.py.

Формат: три столбца в строке — X, Y, Z (глубина в метрах, положительная вниз); первая строка может содержать заголовок с буквами X, Y, Z.

Координаты задаются в системе отсчёта сцены; ориентир для тестов — порядка ±15…20 м по горизонтали от старта, глубина обычно 1…5 м.

Если файл отсутствует или при чтении возникает ошибка, используется маршрут по умолчанию из кода (функция default_waypoints в waypoints.py).

4. Параметры миссии и настройка одометрии

Основные константы задаются в waypoint_mission.py:

CAPTURE_RADIUS, REACH_SLACK_M, APPROACH_RING_M — зона достижения путевой точки и гистерезис «кольца подхода»;

CYCLES — число полных обходов маршрута;

UPDATE_HZ — частота основного цикла (Гц);

LOG_INTERVAL — период записи строки в CSV (с);

BEARING_DEGENERATE_M — порог «вырожденного» вектора к цели для логики целевого курса.

Если в используемой версии pymurapi нет get_x/get_y, координаты оцениваются одометрией (odometry.py). Коэффициент ODOMETRY_SPEED_SCALE подбирается по адекватности убывания расстояния до цели в логе и видимому движению аппарата.

Коэффициенты П-законов по курсу и глубине и базовая тяга задаются в control.py (SIM_BASE_FORWARD, SIM_YAW_RES_GAIN, SIM_DEPTH_GAIN и ограничения на коррекцию и мощности).

5. Логирование и визуализация

В ходе миссии класс Logger (logger_module.py) создаёт каталог logs/ и записывает CSV-файл с заголовком столбцов: время, X, Y, Z, курс, целевой курс, расстояние до цели, мощности моторов 0…3, номер путевой точки. Имя файла содержит отметку даты и времени.

После завершения миссии для построения графика траектории можно вызвать функции из visualize.py (например plot_trajectory), указав путь к логу и список путевых точек; рисунок сохраняется в PNG (например trajectory_plot.png). При необходимости строится график глубины от времени (plot_depth_over_time).

6. Устранение неполадок

Аппарат не движется или не реагирует на сценарий — проверьте, что симулятор запущен и в окне модели включён Remote mode.

Сообщение «не удалось подключиться к симулятору» — pymurapi.mur_init() вернул None; перезапустите симулятор и сценарий.

Расстояние до цели по логу почти не уменьшается — при одометрии измените ODOMETRY_SPEED_SCALE в odometry.py.

«Заморозка» на первой точке или отсутствие перехода к следующей — проверьте approach_ring_m, reach_slack_m и capture_radius; при старте у первой точки в (0,0) гистерезис обязателен.

Перегрузы по курсу или глубине, сильные колебания — уменьшите коэффициенты в control.py или базовую тягу SIM_BASE_FORWARD.

Ошибка чтения waypoints.csv — проверьте три числовых столбца в каждой строке и неотрицательную глубину; при необходимости временно удалите файл и используйте маршрут по умолчанию.

Пустой или неполный график visualize.py — убедитесь, что путь к логу верный, заголовки столбцов в CSV совпадают с ожидаемыми именами (русские подписи из LOG_HEADER).

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

# СОДЕРЖАНИЕ

Программный код ключевых фрагментов. Полные исходники: mur_ide/resources/examples/waypoint_mission/

waypoint_mission.py — подключение к симулятору и основной цикл 10 Гц.

waypoints.py — переход к следующей путевой точке (гистерезис).

navigation.py — расстояние, целевой курс, ошибка курса.

control.py — П-законы для моторов симулятора.

logger_module.py — заголовок CSV и запись строки.

odometry.py — оценка координат при отсутствии X/Y в API.

1. waypoint_mission.py — основной цикл

import pymurapi as mur

from waypoints import WaypointManager, load_waypoints_from_csv, default_waypoints

from navigation import calculate_target_yaw_near_aware, distance_to_waypoint

from control import sim_motor_commands, apply_motor_commands

from logger_module import Logger

from odometry import step_dead_reckoning

CAPTURE_RADIUS = 0.10

REACH_SLACK_M = 0.05

APPROACH_RING_M = 0.06

UPDATE_HZ = 10.0

LOG_INTERVAL = 1.0

def main() -> None:

auv = mur.mur_init()

if auv is None:

return

manager = WaypointManager(

waypoints=load_waypoints_from_csv("waypoints.csv"),

capture_radius=CAPTURE_RADIUS,

reach_slack_m=REACH_SLACK_M,

approach_ring_m=APPROACH_RING_M,

cycles=2,

)

logger = Logger()

est_x, est_y = 0.0, 0.0

last_m0, last_m1 = 0, 0

while not manager.is_finished():

x, y = est_x, est_y  # или get_x/get_y из API, если доступны

z = float(auv.get_depth())

current_yaw = float(auv.get_yaw())

wp = manager.current()

distance = distance_to_waypoint((x, y), wp)

target_yaw = calculate_target_yaw_near_aware(

x, y, wp[0], wp[1], current_yaw, degenerate_tol_m=0.08

)

motors = sim_motor_commands(current_yaw, target_yaw, z, wp[2])

apply_motor_commands(auv, motors)

last_m0, last_m1 = motors[0], motors[1]

est_x, est_y = step_dead_reckoning(

est_x, est_y, current_yaw, last_m0, last_m1, dt=0.1

)

manager.advance_if_reached(distance)

logger.log(x, y, z, current_yaw, target_yaw, distance, motors, manager._current_index)

time.sleep(1.0 / UPDATE_HZ)

2. waypoints.py — схватывание точки

def advance_if_reached(self, distance_to_current: float) -> None:

r_in = self.capture_radius + self.reach_slack_m

r_out = self.approach_ring_m

if distance_to_current > r_out:

self._was_outside_capture_for_current = True

if distance_to_current > r_in:

return

if not self._was_outside_capture_for_current:

return

self._was_outside_capture_for_current = False

self._current_index += 1

if self._current_index >= len(self.waypoints):

self._current_index = 0

self._completed_cycles += 1

3. navigation.py — расчёты навигации

def calculate_distance(x1, y1, x2, y2) -> float:

dx, dy = x2 - x1, y2 - y1

return math.sqrt(dx * dx + dy * dy)

def calculate_target_yaw(x_cur, y_cur, x_tgt, y_tgt) -> float:

return math.degrees(math.atan2(y_tgt - y_cur, x_tgt - x_cur))

def calculate_target_yaw_near_aware(x_cur, y_cur, x_tgt, y_tgt, current_yaw_deg, degenerate_tol_m=0.08):

dx, dy = x_tgt - x_cur, y_tgt - y_cur

if dx * dx + dy * dy < degenerate_tol_m ** 2:

return float(current_yaw_deg)

return calculate_target_yaw(x_cur, y_cur, x_tgt, y_tgt)

def calculate_yaw_error(target_yaw, current_yaw) -> float:

return math.degrees(math.atan2(

math.sin(math.radians(target_yaw - current_yaw)),

math.cos(math.radians(target_yaw - current_yaw)),

))

4. control.py — П-регуляторы курса и глубины

SIM_BASE_FORWARD = 40

SIM_YAW_RES_GAIN = -0.8

SIM_DEPTH_GAIN = 80.0

def sim_motor_commands(current_yaw, target_yaw_deg, depth_measured, depth_target, base_forward=40):

er = calculate_yaw_error(target_yaw_deg, current_yaw)

res = max(-28, min(28, SIM_YAW_RES_GAIN * er))

m0 = int(max(-100, min(100, base_forward - res)))

m1 = int(max(-100, min(100, base_forward + res)))

depth_cmd = SIM_DEPTH_GAIN * (depth_measured - depth_target)

m2 = m3 = int(max(-100, min(100, depth_cmd)))

return (m0, m1, m2, m3)

5. logger_module.py — запись CSV

LOG_HEADER = [

"Время", "X", "Y", "Z", "Курс", "Целевой_курс", "Расстояние",

"Мощность_0", "Мощность_1", "Мощность_2", "Мощность_3", "Номер_точки",

]

def log(self, x, y, z, yaw, target_yaw, distance, motors, waypoint_index):

row = [time.time() - self._start_time, x, y, z, yaw, target_yaw, distance, *motors, waypoint_index]

self._file.writerow(row)

6. odometry.py — оценка положения

ODOMETRY_SPEED_SCALE = 0.065

def step_dead_reckoning(x, y, yaw_deg, motor0, motor1, dt):

yaw_rad = math.radians(yaw_deg)

v = (0.5 * (motor0 + motor1) / 100.0) * ODOMETRY_SPEED_SCALE

x += v * math.sin(yaw_rad) * dt

y += v * math.cos(yaw_rad) * dt

return x, y

Модуль visualize.py (построение графика OXY по CSV) приведён в репозитории целиком; в пояснительной записке описан в п. 3.7.

# ПРИЛОЖЕНИЕ В

# СОДЕРЖАНИЕ

Результаты экспериментов (раздел 4 пояснительной записки).

Рис. В.1 — испытания в симуляторе (один кадр).

Рис. В.2 — совмещённые графики траекторий OXY по четырём маршрутам.

Рис. В.3 — график глубины и курса от времени (по логу).

Рис. В.4 — выход программы: консоль и фрагмент CSV.

Таблица В.1 — показатели точности (RMSE, время миссии).

В приложении приведены только ключевые иллюстрации: один кадр движения в симуляторе, графики и табличные итоги. Пошаговые скриншоты каждого теста (среда, каждая сторона квадрата и т.п.) в записку не включаются — достаточно текстового описания п. 4.1 ПЗ и данных лога.

1. Испытания в симуляторе

Рисунок В.1 – Движение MiddleAUV по маршруту в сцене бассейна (Remote mode, автономная миссия waypoint_mission; на кадре — обход маршрута «квадрат» или иной сценарий из п. 1.5)

По рисунку В.1 подтверждается работоспособность связки MUR IDE — симулятор — pymurapi: аппарат следует к путевым точкам, удерживает глубину. Остальные сценарии (прямая, треугольник, ломаная) проходили при тех же настройках среды.

2. Графики траекторий

Рисунок В.2 – Совмещённые планы OXY для четырёх типов маршрута (прямая, квадрат, треугольник, ломаная): эталонная ломаная по waypoints (пунктир, маркеры) и фактический путь по CSV-журналу (сплошная линия). Допускается оформление одним листом 2×2 или четырьмя подрисунками В.2а–В.2г.

Краткий разбор:

— прямая: факт близок к отрезку между крайними точками, расхождения у разгона и финиша;

— квадрат: срез углов, возможное накопление ошибки одометрии к замыканию контура;

— треугольник: обычно ровнее квадрата при тех же коэффициентах;

— ломаная: наибольшая нагрузка на контур курса, локальные зигзаги между вершинами.

Численные RMSE и отклонения — в таблице В.1.

3. Графики по телеметрии

Рисунок В.3 – Эпюры глубины и (при необходимости) курса от времени по одному из прогонов (модуль visualize.py, столбцы лога «Z», «Курс»)

На рисунке В.3 проверяют устойчивость контура глубины и отсутствие длительных качаний около заданной отметки.

4. Выход программы

Рисунок В.4 – Фрагмент консоли MUR IDE (номер точки, расстояние, курс, глубина) и фрагмент CSV-лога с заголовком столбцов

Рисунок В.4 иллюстрирует периодическую запись телеметрии (≈1 с) при цикле управления 10 Гц.

5. Таблица показателей точности

Таблица В.1 – Результаты испытаний по сценариям п. 1.5 (значения подставляют по своим прогонам)

| Вид маршрута   | RMSE, м | t миссии, с | Max откл., м | Примечание        |

|----------------|---------|-------------|--------------|-------------------|

| Прямая         |         |             |              |                   |

| Квадрат        |         |             |              |                   |

| Треугольник    |         |             |              |                   |

| Ломаная линия  |         |             |              |                   |

Дополнительно (по п. 4.3–4.4 ПЗ): при сравнении коэффициентов регулятора или радиуса схватывания на одном маршруте можно добавить рис. В.5 — наложение двух–трёх траекторий на одном поле OXY (не обязательно, если есть плакат А1 из перечня графического материала).